隔断柜台

- 整体全杉木免漆环保浅色木工板（推荐品牌：兔宝宝、莫干山、千年舟），厚18mm；

- 台面人工石英石，厚30mm；宽1000mm；

- 静音三节轨跑道（推荐品牌：兔宝宝、莫干山、千年舟）；

- 缓冲静音全不锈钢弹簧铰链（推荐品牌：兔宝宝、莫干山、千年舟）,拉手；

- 木工板侧面，免漆加厚热熔封边；

- 柜体四边做不锈钢踢脚线，高100mm。

- 强弱电安装

- A、强电

|  | 五孔插座 |  |  | 五孔插座 |  |  | 五孔插座 |  |  | 五孔插座 |  |  | 五孔插座 |  |  | 五孔插座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- B、弱电

|  |  |  |  |  |  |  | PVC30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网线6根 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 强弱电

- 1、强电三相四线带保护国标4m㎡铜芯线，PVCθ32线管，五孔插座；

- 2、弱电采用6类网线，PVCθ40线管，16接口交换机1台；

- 3、暗敷，恢复原貌。

LED电子显示屏

- 框架

- 1、箱体用镀锌方管焊接，方管规格40×40×2mm,θ14螺栓固定；

- 2、外侧四面用304不锈钢板封包，板厚1.0mm；

- 3、两侧分别安装风机散热；

- 4、上侧做SBS防水。

- 供电

- 1、主线路暗配三相四线6m㎡铜线，PVCθ32线管；

- 2、安装P30配电箱，规格300×200mm，壁厚0.8mm，三相四线带漏电保护开关2只（40A）；

- 3、显示屏网线，USB接口与电脑主机连接。

- 显示屏（推荐品牌：强力巨彩，康佳，上海三思），

| 序号 | 品名 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 户外P3全彩显示屏 | 像素点间距：3mm 像素密度：105625Dots/㎡ 像素构成：1R1G1B 1、结构：LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、塑料等材料，结构安全坚固。 2、外观：LED显示屏的外表面无明显划痕。 3、工作电压：在4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作。 4、自动校正：数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化。 5、工作环境：-20C°~50C°条件下能正常工作。 6、套件、箱体材质：采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质。 7、系统调节功能：可通过系统调节参数影响显示效果。 8、像素密度（点/单元）：单元大小为320mm*160mm的像素密度。 9、动态扫描：采用行驱动芯片。 10、像素组成：1R、1G、1B。 11、支持亮度调节：支持亮度调节功能。 12、最大亮度（cd/㎡）：≥4000 13、最高对比度：≥5000:1。 14、水平视角：≥130. 15、垂直视角：≥120. 16、亮度均匀性：≥95%. 17、刷新率：刷新率达到1920HZ。 18、最大功耗（w/㎡）：≤786. 19、像素中心距精确度（mm）：3.0±0.01. 20、像素失控率（%）：<0.01. 21、灰度级数（信号处理深度）：采用16bit技术。 22、色温：3000k~18000k可调。 23、色度均匀性：测试△u'v'. 24、低亮高灰：亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达到14bit。 25、恒流设计：采用恒流设计。 26、换帧频率：60HZ。 27、宽色域：测试NTSC色域。 28、平均功耗（w/㎡）:≤262。 29、平整度（mm）：≤0.7。 30、色度均匀性：-0.003<Cx<0.003,-0.003<Cy<0.003（校正后） |
| 2 | 电源 | 额定输出电压：5VDC 纹波和噪声：150mVp-p 过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出 短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出 安全标准：符合GB4943-2001，UL1012 抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC （电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B 平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 接地导体及其连接的电阻，电阻0.04欧姆，实验电流32A，实验时间2min,符合GB4943.1：2011条款，检测合格 |
| 3 | LED控制系统 | 1. 支持亮色度校正，支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 2. 支持网线误码率侦测，可对数据包总数、错误包数、协助检查网络质量、排除隐患； 3. 可设定温度策略，当侦测到温度高于设定策略值时，可控制风扇启动，低于设定策略，可控制风扇关闭； 4. 支持30bit视频输入，满足HDR@4K标准； 5. 故障检测：支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示 6. 自定义分辨率：可以实现PC到大多数LED屏的点对点显示 7. 一键换卡：按下卡上的测试按键5-10秒钟可以自动获取上下左右的播放参数，使整个画面正常显示 8. 音视频同步：任何视频输入均有独立的物理音频输入接口，音视频可同步切换 9. 支持锁屏及黑屏：一键锁屏，一键黑屏，解除状态后显示与电脑实时画面完全同步显示 10. 支持亮度调节：符合亮度调节百分比对应比例值一一对应 11. 连接关系快速保存：可快速将接收卡连接关系保存到发送卡及接收卡 12. 支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置 13. 可级联多台进行统一控制； |
| 4 | 视频处理器 | 1. 视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S 2. 具有抗电强度，避免电磁干扰 3. 支持低亮度高灰度：在10%亮度下依旧保持高灰度 4. 耐高温和低温：在-40-80摄氏度范围内均能正常工作 5. Genlock锁相环同步技术：保证大屏画面与外部信号源完全同步，同时Genlock锁相环信号可环路输出 6. 画面缩放/裁剪功能：可通过客户端软件对输出的视频图像进行缩放、裁剪操作 7. OSD图文叠加功能：可通过客户端软件在视频图像上叠加文字或图片，可设置字体大小和叠加位置 8. 抗电强度试验：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009中表1规定的45Hz~65Hz交流电压的抗电强度试验， 历时 1min应无击穿和飞弧现象 9. 绝缘电阻试验：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%~95%，温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ， 基本绝缘的设备不小于2MΩ，III类设备不小于1MΩ 10. 垂直同步补偿能力测试：具备LCD/DLP屏垂直同步补偿能力，能够实现上下两组屏间高速运动撕裂效应的消除补偿功能，且该功能可任意设置开关 11. 定时任务场景切换：支持16个任务计划，可定时切换不同场景，定时开关机，操作员可对各种信号窗口显示方式和布局保存成预案场景，在需要时进行调用，也可自主设定时间间隔实现场景自动轮巡 12. 屏幕画面旋转功能：支持90°/270°旋转，支持图像水平/垂直翻转 |
| 5 | 辅材配件 | - 大屏边框系统、标准工艺、采用镀锌方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，箱体为前置维护铝托架安装，一定要按照结构图准确定位其安装要求。 - 2、采用标准的优质（国标）的艺型不锈钢进行干挂包边处理。 |
| 6 | 配电箱 | 系统采用三相五线制供电，为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置，并可实时显示市电及负载电压、电流各项参数。 1.为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级 2.5孔5位 10A 插孔，符合IEC61000-4-2，带安全门3，支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等 3.支持用电排行分析，可按插座分组进行电量、电费排行分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电排行、占比，并形成可视化的图 4.支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输 5.支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2500W 6.支持当LORa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电状态，不影响正常使用。 7.支持电量趋势分析科安插座分组进行电量,电费趋势分析，实现部门之间以及部门内的单个插排的用电趋势变化，并形成可视化的柱状图表 8.支持电量计量、远程控制、通断电控制等特性 9.支持功率告警设置，超过阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知等多种组合操作，检测类型包括最大功率和功率增幅 |
| 7 | 控制线 | 6类网线 |

人体感应自动门

- 一、框架

- 1、边沿用镀锌角铁固定，角铁规格：50×50×3mm，304不锈钢板封包，板厚1.0mm；

- 2、门上侧用镀锌方管焊接“口”字形，规格200×200mm，两侧分别用4根θ20螺栓固定，外侧304不锈钢板封包，板厚1.0mm；

- 二、感应操作

1、主机、感应部件采用高档产品（推荐品牌：德克斯、非勒、松下）

- 2、吊轮

- 3、铝合金跑道

- 三、玻璃

- 全钢化，厚6+6mm夹胶，贴半透明玻璃纸（内看到外，外看不到内）。

加宽室外台阶

|  |  |  |  |  |  | 0.4m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9m |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.33m |  |  |

- 加宽室外台阶

- 1、原台阶拆除，清理；

- 2、按图纸混凝土制作；

3、上平台刷草绿色地坪漆。

- 拆卷闸门

- 拆除卷闸门2樘，搬运到指定位置。

- 搬运物资

- 搬运物资1批，到指定位置，摆放整齐。

要求

- 1、主要材料必须经学校验收后，方可使用，木工板、感应门主机、感应部件、显示屏等提供合格证、检验报告，否则学校不认可；

- 2、安装、焊接部分牢固、可靠；

3、服从学校管理，规范施工，确保安全，其安全责任自负；

4、施工场所卫生打扫干净，所有垃圾清理外运；