滁州市机电工程学校东部校区经贸信息教学楼装饰装修项目改造说明

- 1.室内乳胶漆清理刷漆（翻新）17300㎡，做法为原室内墙（天棚）面基层清理（局部污物部分打砂纸、补腻子，清单控制价按5%综合考虑，投标人自行踏勘现场综合报价）、喷涂内墙乳胶漆一遍。

- 2.室内乳胶漆（拆除、新做）3000㎡，做法为原室内墙（天棚）面渗水、起皮、贴纸等部位病害乳胶漆铲除清理（含腻子、墙贴纸等），基层清理、内墙防水腻子二遍、内墙乳胶漆二遍。

- 3.该项目原教学楼建筑图纸四层平面图中轴(1/F)~(1/J)/12~14室外构架原外墙乳胶漆铲除，新做外墙腻子2遍、外墙乳胶漆2遍，面积为 300 ㎡。

- 4.现状原有的课桌、椅、凳子、设备、宣传牌等成品保护及搬移恢复按 3 万元（不含税）列入控制价，包含本项目施工过程中涉及的室内所有物品搬移、恢复，以及原有物品、工程项目的成品保护等相关措施,投标人自行报价，一次性包干。

- 5.楼梯扶手铸铁栏杆刷漆 142 m。铸铁栏杆做法为除锈、基层清理、防锈漆二遍、银粉漆二遍；木扶手翻新做法为原旧漆膜清除至油漆成活全部操作过程。

- 6.块料面层整修5㎡，做法为1:2水泥砂浆、内墙面砖（面砖主材甲供）。

- 7.地砖踢脚线（100mm高）水泥砂浆粘贴：350m。

- 8.部分屋面原卷材防水层拆除180㎡，水泥砂浆层拆除60㎡，新做20mm水泥砂浆找平层、3mm厚SBS一层180㎡。

- 9.本教学楼内所有损坏的教室钢制门按建设单位要求全部维修好，按2000元（不含税）列入清单控制价，投标人自行报价，一次性包干。

- 10.拆除新做木质防火门（甲级FHM1524）5樘。本教学楼内所有局部损坏的防火门按建设单位要求全部维修好，按1000元（不含税）列入清单控制价，投标人自行报价，一次性包干。

- 11.大理石洗漱台台面1块（1800*600*20mm）。

- 12.本教学楼内所有损坏（含丢失）的面盆水龙头、配套给水软管、三角阀及下水管按建设单位要求全部维修（补装）好，按4000元（不含税）列入清单控制价，投标人自行报价，一次性包干。

- 13.安装陶瓷台式面层5个。

- 14.本教学楼内所有损坏（含丢失）的开关、插座、面板、灯、电扇、调速器按建设单位要求全部维修（补装）好，按5000元（不含税）列入清单控制价，投标人自行报价，一次性包干。

- 15.本教学楼内所有损坏需要维修的布艺窗帘、罗马杆，按建设单位要求全部维修好，按3000元（不含税）列入清单控制价，投标人自行报价，一次性包干。新做布艺窗帘80㎡、罗马杆30m。

- 16.原有电扇拆装清理等220台，按30元/台（不含税）列入控制价,投标人自行报价。

- 17.卫生间漏水处理，原地面切割排水沟共150m，沟断面宽30mm、深50mm，一端开直径30mm圆形排水孔，共24个，排水沟内刷聚氨酯防水涂料1.2mm厚。

18.本教学楼内所有不锈钢护栏清理擦洗（局部锈迹打磨）及门窗、幕墙擦洗，按建设单位要求全部清理干净，按4000元（不含税）列入清单控制价，投标人自行报价，一次性包干。

19.所有内墙面砖墙面按建设单位要求擦洗、清洁干净，按3000元（不含税）列入清单控制价，投标人自行报价，一次性包干。

20.一层两套男女卫生间按建设方现场要求改造，改造样式同二层对应位置卫生间，具体项目及工程量。（1）拆除项目：隔断板80㎡、拆除小便器8套、拆墩台5.04m3、拆除钢管18m，拆除项目自行踏勘现场，结算时不调整。（2）新做项目：M5水泥砂浆砖砌大便蹲台7.3m3、M5水泥砂浆砖砌小便蹲台0.92m3、M5水泥砂浆砖砌隔断5.17m3、蹲台贴地砖62.17㎡、隔断贴墙砖90.42㎡、沟槽内刷聚氨酯防水涂料1.2mm厚30.5㎡、Φ50镀锌钢管24m、PPR20给水管45m、DN20截止阀8个、水龙头2个、不锈钢地漏10个、感应器8个、PVC高位水箱 6套、镀锌角钢支架18kg、BV2.5mm线120m、PVC16穿线管60m，新做项目按实际完成工程量结算。

21.所有拆除建筑垃圾清理外运和报废课桌、椅、凳子、设备按建设单位要求搬运到指定位置，按2000元（不含税）列入控制价,投标人自行报价，一次性包干。

22.本工程暂列金额按4万元列入控制价。

滁州市机电工程学校

2022年05月